# 技术要求和工程量清单

## 一、工程概况及技术要求

1、项目概况：

示范楼地下一层改造工程位于经十东路31000号院内，施工内容包括：拆除东区隔墙（不含承重墙）、修缮东区吊顶、清洗维修墙砖、粉刷墙壁、清洗地面、检修原有排风系统、卫生间防水维修、地下空调机房西墙防水维修等。

经十东路31000号院内，十米法电波暗室高约10米，为便于观察暗室顶部，在暗室南侧修建钢制爬梯一部。

位于山大北路81号西门处向南约50米路段坑洼严重，为防止冬季结冰、夏季积水，改善道路通行环境，对该路段进行混凝土路面加高。

2、技术要求：

A示范楼地下一层改造工程

1、拆除项目：吊顶顶板及部分吊顶骨架约165.8㎡、废弃天燃气管道15m、隔墙（不含承重墙）、东区厕所、传菜电梯、西区吧台10m（细木工板骨架、大理石台面）、原空调机房送风管道6m、机座（4.5×5米）等。

2、东区墙砖清洗维修、新做中等档次品牌铝扣板吊顶（600*600）（根据现场情况综合考虑利用原吊筋、龙骨）。

3、粉刷墙壁：原空调机房约201㎡、一楼至地下一层楼梯间约计512㎡。原墙面涂料铲除，满刮腻子三遍、刷乳胶漆三遍成活。

4、在东区北侧新建三间样品库（利用原有玻璃、基材及玻璃门（1500×2600））。

5、原有排水沟（30cm宽）拆除并用素土回填夯实（长约31米，截面尺寸25cm×20cm )；地面局部修复，铺中等档次地砖（规格为600×600面积约129.48㎡）；空调机房铺中等档次地砖（规格为600×600面积约64.8㎡）。

6、清洗西区地面、墙面、顶棚，按图纸要求在西区做1.2米高、12mm厚玻璃隔断、进行功能分区。

7、地下一层西卫生间改造：拆除原有石膏板吊顶，更换为300×300铝扣板吊顶；更换中等档次壁挂式感应小便器两套；整修洗手间洗手台1套；污染墙面的粉刷（16.5㎡））。

8、东西外侧楼梯加固及除锈刷漆：东、西外楼梯整体除锈，刷防锈3遍、调和漆3遍；西侧室外楼梯因底部钢梁锈蚀严重，采用HW200×200×8×12型钢进行加固（5m）。

9、一楼北门、一楼大厅南门，地下一层西区入户门、西北侧小门，由玻璃门改为优质肯德基门。在地下一层东室内楼梯口安装12mm厚入户玻璃门（1.28×2.55m）。维修粉刷地下一层进户门三套（1500×2200）（含锁具五金件）。

10、将一层门厅地基下沉处原有大理石地面拆除，并回填夯实、做300厚3:7灰土垫层，4cm厚C25混凝土垫层，铺优质地砖（规格为800×800，面积约31.54㎡）。

11、一楼卫生间漏水部位维修，一层西走廊顶棚上方管道漏水维修。空调机房西墙外侧用3mm厚聚酯毡弹性体改性沥青防水卷材（I型、聚乙烯膜表面）加2mm非固化橡胶沥青（I型）防水涂料进行防水处理6㎡，西墙内侧做刚性防水，处理面积为20.8㎡。

12、传菜电梯口用120厚楼板封堵（面积1.5×1.5m），C30细石砼内配Φ10双层双向钢筋网。

13、样品库内各设置两个5孔插座、一个网线插孔、及照明灯具。

14、东区墙体四周安装5孔插座6套、网线插孔一个，东区总计新安装600×600LED节能格栅灯(60W)28套。（采用DN20PVC穿线管，弱电引自3楼弱电井）。

15、地下室原有排风系统检修。

B洗车场改造

拆除原有砼地面（深度约15cm），基层夯实，新作C30混凝土地面与周围地面平齐（面积约100㎡）。

C十米法电波暗室爬梯

具体制作要求参考图纸以及试验室现场情况。

D道路改造

1、为方便通行，先将道路以中心为线，东、西两侧分开改造。

2、清扫原水泥地面并用水冲洗一遍，刮1cm厚水泥界面砂浆。

3、道路南、北两端进行切割，下挖宽度0.2m，深度0.15m的深沟并对沟底夯实处理。

4、整个马路地面四周用水平仪抄平后，按8‰比例进行找坡,并用水泥砂浆再路面上做水平点。

5、用C30混凝土平均加高100mm，与两端未修复的路面水平。

6、水泥地面完成后进行7-10天保潮养护。

7、进行完一侧按以上步骤进行另一侧改造。

8、改造完成后进行膨胀缝切割。